Акт осмотра 
общего имущества собственников помещений

 в многоквартирном доме по адресу: Валерии Барсовой, дом № 17

8 апреля 2020 г.
 Адрес: г. Астрахань, Кировский район, ул. Валерии Барсовой, № 17
Серия, тип проекта: 135

Кадастровый номер: 30:12:010259:727

Год постройки: 1988
Материал стен: железобетонные панели
Размеры дома: (112,8 х 10,9) + (10,95 х 34,75) м
Высота дома: 27,92 метров
Количество надземных этажей: 9, в том числе: мансардный - 0; технический межэтажный – 0

Количество подземных этажей: 0, в том числе: цокольный - 0, подвальный – 0
Количество подъездов: 9
Количество квартир: 180 из них:

однокомнатных – 36; двухкомнатных – 63; трёхкомнатных – 81;
Расположение квартир по подъездам:

1,2,4,5,6,7,8: по 2 квартиры на этаже 2-х и 3-х комнатные; 

3 и 9 подъезд: 3 квартиры на этаже - две 1 комнатные и одна 3-х комнатная 
Количество обособленных нежилых помещений: 0

Строительный объём: 19598 м.куб.

Площадь здания: 12239,7 м.кв, в том числе:
общая площадь квартир здания: 10794,5 м.кв.

общая площадь помещений общего пользования многоквартирного дома: 1445,2 м.кв
Площадь технического подвала: 1600 м.кв

Площадь чердачного помещения: 1600 м.кв.
Площадь кровли: 1600 м.кв.

Площадь земельного участка: 11336 м.кв.

Виды благоустройства:

Количество лифтов: 9
Мусоропровод: да

Канализация: центральная

Отопление: центральное

Водоснабжение: центральное

Газоснабжение: центральное
	Наименование элемента общего имущества
	Параметры
	Характеристика

	I. Помещения общего пользования

	Межквартирные лестничные площадки, 

Лестницы
	Количество –   153     шт.

Площадь пола –1445,2   кв.м.

Материал пола -         бетон
Количество лестничных маршей – 144              
Материал лестничных маршей - бетон

Материал ограждения – сталь
Материал перил (поручней) - дерево
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 

повреждение или отсутствие плинтусов, приборы отопления отсутствуют, повреждение основания пола
Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта - 140 шт.
площадь пола, требующая ремонта (укладка плитки/устройство наливного пола)– 1400 кв.м.

Осмотрено состояние удовлетворительное Количество лестниц, требующих ремонта - __0__ шт.

В том числе:

лестничных маршей - _____ шт.

ограждений - _____шт.
Перил - 10 шт

	Технический этаж (чердачное помещение) 
	Количество – 1 шт.

Площадь пола – 1600 кв.м.

Материал пола - бетон
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Недостаточная освещенность для проведения работ



	Технические подвалы
	Количество – 1 шт.

Площадь пола – 1600   кв.м.

Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал:

1.Отопление;

2.ГВС;

3.ХВС;

4. Водоотведение.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене:



	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

	Фундаменты
	Вид фундамента - свайный

Количество продухов – 50 шт.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 


	Стены внутри подъездов
Входная группа
	Количество подъездов – 9 шт.

Площадь стен в подъездах: 9356 кв. м.

Материал отделки стен: покраска по сухой штукатурке.

Площадь потолков: 1551 кв. м.

Материал отделки потолков: покраска по сухой штукатурке

Количество: 9 шт, 

Площадь стен 180 м.кв

Площадь козырька 135 м.кв. 

Стойки 18 шт, материал сталь.

Полы бетонные - 180 м.кв.

Пандусы для выкатки мусорных контейнеров -  9 шт. материал бетон
	Осмотрено: состояние неудовлетворительное Отслоения, пятна, выбоины, сколы

Оборудование и сети неизвестных организаций

Количество подъездов, нуждающихся в ремонте - 9 шт.

Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 9000 кв.м.

Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - 1400 кв.м.
Осмотрено: состояние удовлетворительное 

	Наружные стены 
	Материал - железобетон.

Площадь - 9308 кв. м.

Длина межпанельных швов - ____ м.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Площадь стен, требующих утепления - _нет__ кв.м.

Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - _______ м.

	Крыши
	Количество – 1 шт.

Вид кровли - плоская.

Материал кровли -рубимаст

Площадь кровли – 1600 кв.м.

Протяженность ограждений - 337 м.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
площадь крыши, требующей капитального ремонта - нет
площадь крыши, требующей текущего ремонта - _________ кв.м.

	Двери
	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 18 шт.

металлических 18 шт.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - ___нет____шт.

	Окна
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 288 шт.
Из них деревянных 288
	Осмотрено: состояние неудовлетворительное

Остекление треснувшим или составным стеклом

Отслоение и разрушение окраски

Отсутствие или неисправность фурнитуры

Отсутствие (невозможность открытия) фрагментов окон

Мусор между рамами

Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - 288

	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

	Лифты 

и лифтовое оборудование
	Количество - 9 шт.

Марки лифтов -  __________

Грузоподъемность ______ т.

Площадь кабин – 12 кв.м
	Осмотрено состояние удовлетворительное 
Выслужили установленный срок, требуют замены или диагностического обследования для продления сроков эксплуатации 
Количество лифтов, требующих

замены - 9 шт.

капитального ремонта - ____ шт.

текущего ремонта - ______ шт.

	Мусоропровод
	Количество – 9 шт.
Длина ствола -25 м.
Количество загрузочных устройств – 45 шт.
Мусороприёмная камера – 9 шт
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Отсутствие освещения мусороприёмных камер
Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - 45 шт.
Помещение требует капитального ремонта.



	Вентиляция
	Количество вентиляционных каналов – 36 шт.

Материал каналов - железобетон

Протяженность вент.каналов - 1080 
	Осмотрено состояние удовлетворительное Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - __0___ шт.

	Водосточные трубы
	Количество водосточных труб – 9 шт.

Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние 

Протяженность водосточных труб – 315 м.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Количество водосточных труб, требующих

замены - 1 шт.

	Сети электроснабжения с распределительным щитком
Электрощитовая
	Длина – 2200 м
Количество – 1 шт
.
	Осмотрено: состояние неудовлетворительное

Длина магистрали, требующая замены - 270 м.

Количество распределительных щитков, требующих ремонта – 81 шт.
Наличие постороннего, неиспользуемого, нештатного оборудования и сетей
На щитах отсутствуют знаки электробезопасности

Отсутствие указательных бирок
Состояние удовлетворительное

	Сети теплоснабжения
	Количество стояков: 84 шт

Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении:

1. 25 мм. 2350 м. сталь
2. 83 мм. 350 м. сталь
	Осмотрено: состояние удовлетворительное

Трубопроводы стояков выслужили установленный срок 

Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены:

1. 25 мм. 2350 м.

	Тепловые пункты

Задвижки

Вентили

краны на системе теплоснабжения
	Количество: 3
задвижек - 12 шт.

вентилей -    84 шт.

кранов -      84  шт.
	Осмотрено состояние удовлетворительное 
Требует замены или ремонта: 
задвижек - ______ шт.

вентилей - ______ шт.

кранов - ______ шт.

	Трубопроводы 

холодной воды
	Количество стояков: 38  шт

Диаметр, материал и протяженность: 

1. 76 мм.  115 м. (сталь)
2. 25 мм. 1080 м. (пластик/сталь)
	Осмотрено: состояние удовлетворительное Трубопроводы стояков выслужили установленный срок.

Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены:

25 мм. - 500 м

	Трубопроводы 

горячей воды
	Количество стояков: 38 шт

Диаметр, материал и протяженность: 

1. 76 мм. 230 м. (сталь)
2. 25 мм. 1200 м. (пластик/сталь)

	Осмотрено: состояние удовлетворительное 
Трубопроводы стояков выслужили установленный срок службы

Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 

25 мм. - 600 м.

	Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения
	Количество:

задвижек – 8 шт;

вентилей – 76 шт.

кранов – 76 шт.
	Требует замены или ремонта:

задвижек - ______шт;

вентилей - ______шт.

кранов - ______шт.

	Коллективные 

приборы учета
	Перечень установленных приборов учета, марка и номер:

1. ЭЭ; СЭ-303; № 112318723
2. ЭЭ; СЭ-303; №112383825
3. ХВС; ВСХН 50; №15357418
	Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета:

1. ______2033_______________;

2. ______2033_______________;
3. не введен в эксплуатацию

	Трубопроводы канализации
	Количество стояков: 38 

Диаметр, материал и протяженность:

1. 50 мм. 540 м.

2. 110 мм. 700 м.
	Осмотрено состояние удовлетворительное 
Трубопроводы стояков выслужили установленный срок

Трубопроводы нулевого цикла 110 мм заменены на пластиковые 
Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 

1. 50 мм. 540 м.
2. 110 мм. 540 м.

	Фасад
	Площадь 9308 м.кв.
	 Осмотрено состояние удовлетворительное

	Указатели наименования улицы, № дома, 
	Количество – 2 шт.
	Состояние удовлетворительное

	IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

	Общая площадь
	11336 м.кв.
	Осмотрено: состояние удовлетворительное.
Частично разрушено асфальтовое покрытие, бордюры. 


Председатель совета дома                                                                                                              Г.А.Турейский
Генеральный директор ООО «Южный регион»                                                                  В.П.Лимонтинов                                          

 м.п.                                                                                                         «          »   ____________________2020 г. 
