Общество с ограниченной ответственностью «Южный Регион»

ИНН 3015096420 / КПП 301501001

414004, г. Астрахань, ул. В. Барсовой 17/71 e-mail: south_region2012@mail.ru

Общие предложения о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Южный регион»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы |  |  |  | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  |  |  |  |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты |  |  |  | УО «Южный регион» | 1м.п.от 142 руб. | До 3% | 36 мес. |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов |  |  |  |  |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  |  |  | УО «Южный регион» | 1 м.п. от 231 руб. | До 6% | 36 мес. |
| 3 | Установка |  |  |  |  |  |  | АИТП, Узел управления АИТП |  |  |  | УО «Южный региое»; РСО | от 450 тыс. руб. | До 15 % | 3 года |
|  | автоматизированного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуального теплового пункта с погодозависимым регулированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка узла учета |  |  |  |  |  | Ведения учета потребления |  |  |  |  | УО «Южный регион»; РСО | от 200 тыс. руб. | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов |  |  |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  | УО «Южный регион» | 1 м.п. от 142 руб. | До 5% | 24 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка частотных преобразователей на двигатели лифтов |  |  |  | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Частотные преобразователи |  | Лифтовая компания | 45 тыс. руб. | До 30 % | 3года |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  |  |  | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и друб. |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 19200руб. | До 5% | 36 мес. |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  |  |  | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 8261руб. | До 3% | 24 мес. |
| 9 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  |  |  | 1) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 11000руб. | До 3% | 24 мес. |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация арматуры системы отопления |  |  |  | 1) увеличение срока эксплуатации; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная арматура |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 3200р | До 10% | 36 мес. |
| 11 | Установка запорных вентилей на радиаторах |  |  |  | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; | Шаровые запорные радиаторные вентили |  | УО «Южный регион» | 1шт. от 553руб. | До 6% | 12 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка узла учета потребления горячей воды |  |  |  | Ведения учета потребления | Приборы учёта |  | УО «Южный регион»; РСО | от 50 тыс. руб. | - | - |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС |  |  |  | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура |  | УО «Южный регион» | 1 п.м. труб от 280руб. 1шт. арматура от 1365руб. | До 10% | 36 мес. |
| 14 | Установка узла учета |  |  |  | Ведения учета потребления |  |  | УО «Южный регион», РСО | от 10 тыс. руб. | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Приборы учета |  |  |  |  |  |
|  | потребления холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |  |  |  | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 1650руб. | До 30% | 36 мес. |
| 16 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  |  |  | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) |  | УО «Южный регион» | 1 шт. от 1650руб. | До 30% | 36 мес. |

Потенциал энергосбережения и оценка экономии потребляемых энергетических ресурсов

| п/п | Наименование ресурса |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  |  | Простой срок окупаемости (план), лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении |  | единица измерения | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате реализации мероприятий по сокращению потерь при передаче энергетических ресурсов и воды третьим лицам |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия |  | 11,70 | — | тыс. кВт·ч | 48,20 | — |
| 2 | Тепловая энергия |  | 1 282,85 | — | Гкал | 2 922,02 | — |
| 3 | Твердое топливо |  | — | — | т | — | — |
| 4 | Жидкое топливо |  | — | — | т | — | — |
| 5 | Природный газ |  | — | — | тыс. н. куб. м | — | — |
| 6 | Сжиженный газ |  | — | — | тыс. т | — | — |
| 7 | Сжатый газ |  | — | — | тыс. н. куб. м | — | — |
| 8 | Попутный нефтяной газ |  | — | — | тыс. н. куб. м | — | — |
| 9 | Моторное топливо |  | — | — | т у.т. | — | — |
| 9.1 | бензин |  | — | — | тыс. л | — | — |
| 9.2 | керосин |  | — | — | тыс. л | — | — |
| 9.3 | дизельное топливо |  | — | — | тыс. л | — | — |
| 9.4 | сжиженный газ |  | — | — | т | — | — |
| 9.5 | сжатый газ |  | — | — | тыс. н. куб. м | — | — |
| 9.6 | твердое топливо |  | — | — | т | — | — |
| 9.7 | жидкое топливо |  | — | — | т | — | — |
| 10 | Вода |  | 0,37 | — | тыс. куб. м | 8,44 | — |
|  |  | Итого | -** |  |  | 2 978,65 | — |

Сведения о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № п/п | вид энергетического ресурса** | планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте) |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение* |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 72,61 | - 165,40 | 1м.п.от 142 руб. | Июнь 2021г. |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 145,23 | - 330,79 | 1 м.п. от 231 руб. | Июнь 2021г. |
| 3 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 363,07 | - 826,99 | от 450 тыс.р. | Июнь 2021г. |
| 4 | Установка узла учета |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - | - | от 200 тыс. р. | Июнь 2021г. |
|  | потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 121,02 | - 275,66 | 1 м.п. от 142 руб. | Июнь 2021г. |
| 6 | Установка частотных преобразователей на двигатели лифтов |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 3,90 | - 8,88 | 45 тыс. руб. / ед. | Июнь 2022г. |
| 7 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 121,02 | - 275,66 | 1 шт. от 19200руб. | Июнь 2022г. |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений |  |  | 1 | Тепловая энергия | Гкал | - 72,61 | - 165,40 | 1 шт. от 8261руб. | Июнь 2022г. |
| 9 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений |  |  |  |  |  | - 72,61 | - 165,40 | 1 шт. от 11000руб. | Июнь 2022г. |

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № п/п | вид энергетического ресурса** | планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте) |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение* |  |  |  |
| 10 | Модернизация арматуры системы отопления |  |  |  | 1 | Вода | тыс. куб. м | - 169,43 | - 385,93 | 1 шт. от 3200р | Июнь 2021г. |
| 11 | Установка запорных вентилей на радиаторах |  |  |  | 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | - 145,23 | - 330,79 | 1шт. от 553руб. | Июнь 2021г. |
| 12 | Установка узла учета |  |  |  | 1 | Вода | тыс. куб. м | - | - | от 50 т. руб. | Июнь 2021г. |
|  | потребления горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС |  |  |  | 1 | Вода | тыс. куб. м | - 0,37 | - 8,44 | 1 п.м. труб от 280руб., 1шт. арматура от 1365руб. | Июнь 2022г. |
| 14 | Установка узла учета |  |  |  | 1 | Вода | тыс. куб. м | - | - | от 10 т. руб. | Июнь 2021г. |
|  | потребления холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |  |  |  | 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | - 3,90 | - 19,66 | 1 шт. от 1650руб. | Июнь 2023г. |
| 16 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  |  |  | 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | - 3,90 | - 19,66 | 1 шт. от 1650руб. | Июнь 2023г. |
|  | Итого |  |  |  |  | по электрической энергии | тыс. кВт·ч | - 11,70 | - 2 978,65 | - | -*** |
|  |  |  |  |  |  | по тепловой энергии | Гкал | - 1 282,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по твердому топливу | т у. т. | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по жидкому топливу | т у. т. | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по природному газу | т у. т. | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по сжиженному газу | т у. т. | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по сжатому газу | т у. т. | — |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) | Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год) |
|  |  |  |  |  | № п/п | вид энергетического ресурса** | планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте) |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах на момент составления энергетического паспорта) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | значение* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по моторному топливу | т у. т. | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по воде | тыс. куб. м | - 0,37 |  |  |  |
|  | Общий экономический эффект от реализации мероприятий, тыс. руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 978,65 |  |
|  | Простой срок окупаемости (план), лет |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1 т у. т. = 29,31 ГДж

* При увеличении потребления энергетического ресурса (воды) указывается со знаком «+», при уменьшении потребления энергетического ресурса или воды указывается со знаком «-». ** Допустимые виды энергетических ресурсов и их единицы измерения:

- электроэнергия, тыс. кВт·ч;

- тепловая энергия, Гкал;

- твердое топливо (кроме моторного топлива), т;

- жидкое топливо (кроме моторного топлива), т;

- природный газ, тыс. н. куб. м;

- сжиженный газ, тыс. т;

- сжатый газ, тыс. н. куб. м;

- попутный нефтяной газ, тыс. н. куб. м;

- моторное топливо: бензин, тыс. л;

- моторное топливо: керосин, тыс. л;

- моторное топливо: дизельное топливо, тыс. л;

- моторное топливо: сжиженный газ, т;

- моторное топливо: сжатый газ, н. куб. м;

- моторное топливо: твердое топливо, т;

- моторное топливо: жидкое топливо (кроме бензина, керосина, дизельного топлива, сжиженного газа), т; - вода, тыс. куб. м.

- *** Не заполняется

Генеральный директор ООО «Южный регион»

Лимонтинов В.П.